Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра информационных систем и программной инженерии

Лабораторная работа №8

по дисциплине

«Программирование графических приложений»

МАТРИЦЫ И СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Выполнил:

ст. гр. ПРИм-124

Д. А. Грачев

Принял:

Жигалов И. Е.

Владимир, 2024

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение методов формирования трехмерных графических объектов и использования матричных операций в WebGL.

ЗАДАНИЕ

- На основе приведенных примеров программ, построить ортогональную проекцию каркасного трехмерного графического объекта, соответствующего вашему варианту

- Последовательно применить к построенному объекту три заданных геометрических преобразования. Отобразить на рисунке исходное положение объекта и его положение после каждого преобразования различными цветами. Геометрические преобразования должны быть выполнены с использованием матричных операций.

- Выполнить пп. 2, 3 для того же графического объекта с закрашенными гранными поверхностями (плоскими гранями)

- Выполнить пп. 2, 3, 4 с использованием перспективной проекции и для различных положений камеры.

Рисунок 1. Вариант фигуры

Рисунок 2. Вариант преобразований

Рисунок 3. Вариант порядка преобразований

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Для отрисовки пятиугольной призмы были добавлены координаты углов фигуры

const edges = [
    0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, // нижняя грань
    5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 5, // верхняя грань
    0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9  // рёбра соединяющие нижнюю и верхнюю грани
];

Для выполнения преобразований были добавлены отрисовки новых фигур

// Фигура 2: масштабирование
mat4.copy(mvMatrix2, mvMatrix1);
mat4.scale(mvMatrix2, mvMatrix2, [1, 2.5, 1]);
drawShapes(gl, shaderProgram, [bufferOuter], mvMatrix2, pMatrix, [[0, 1, 0, 1]]);

// Фигура 3: масштабирование + поворот
mat4.copy(mvMatrix3, mvMatrix2);
mat4.rotate(mvMatrix3, mvMatrix3, -3 * Math.PI / 4, [0, 0, 1]);
drawShapes(gl, shaderProgram, [bufferOuter], mvMatrix3, pMatrix, [[1, 0, 0, 1]]);

// Фигура 4: масштабирование + поворот + перенос
mat4.copy(mvMatrix4, mvMatrix3);
mat4.translate(mvMatrix4, mvMatrix4, [-0.3, 0, 0]);
drawShapes(gl, shaderProgram, [bufferOuter], mvMatrix4, pMatrix, [[0, 0, 1, 1]]);

Для отрисовки сплошных фигур, а не только каркаса были добавлены новые точки и изменен способ отрисовки с линий на треугольники

const indices = [
    0, 1, 2,  0, 2, 3,  0, 3, 4,  0, 4, 1, // нижняя грань
    5, 6, 7,  5, 7, 8,  5, 8, 9,  5, 9, 6, // верхняя грань
    0, 1, 6,  0, 6, 5,  1, 2, 7,  1, 7, 6,
    2, 3, 8,  2, 8, 7,  3, 4, 9,  3, 9, 8,
    4, 0, 5,  4, 5, 9  // боковые грани
];

gl.drawElements(gl.TRIANGLES, indices.length, gl.UNSIGNED_SHORT, 0);

Для отрисовки в перспективной проекции была использована функция perspective

mat4.perspective(pMatrix, 1.04, gl.viewportWidth / gl.viewportHeight, 0.1, 100.0);

Результат выполнения работы представлен на рисунках 4-5.

Рисунок 4. Задание 1

Рисунок 5. Задание 2

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были изучены способы реализации двухмерных геометрических преобразований при формировании трехмерных графических объектов и использования матричных операций в WebGL.